소프트웨어 요구사항 명세서

Software Requirements Specification (SRS)

병원 맞춤형 의료 키트 피킹·포장 디지털 트윈 셀

| 팀 이름 | AURIX |
| --- | --- |
| 작성자 | 도희정, 최치언 |
| 문서 버전 | v1.3 |
| 작성일 | 2026.10.28 |

개정 이력

| 버전 | 날짜 | 변경자 | 변경 내용 | 변경 사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026.10.27 | 도희정 | 최초 작성 | 한장기획표 |
| v1.1 | 2026.10.27 | 도희정 | 주문·키트 용어 구분(FR-04, FR-16), ML 합격 기준 변경(NFR-04), 규칙 판정을 슬롯 센서 기반으로 변경(FR-06), 재고 소진 복구 흐름 추가(FR-13) | 강사 피드백 반영 |
| v1.2 | 2026.10.28 | 도희정 | 구성품 개수 표현 정리(레시피는 구성품 종류마다 1개), 신호 목록에 OrderHeld·OrderResumed·StationStateChanged 추가(4.4), 고정 누락 슬롯 입력 추가(FR-04), 센서 무응답 판정 값 명시(FR-06), 설비 상태 주기 통지 추가(FR-14) | 공통 인터페이스 설계 반영 |
| v1.3 | 2026.10.28 | 도희정 | 신호 목록에 KitRejected·StationAlive·WarningRaised 추가(4.4), 불량 박스 투입 시 KitRejected 신호 명시(FR-09), 설비 주기 통지를 StationAlive로 분리(FR-14) | 강사 피드백, 인터페이스 검토 반영 |

목차

1. 서론

1.1 목적

본 문서는 Unity로 구현하는 "병원 맞춤형 의료 키트 피킹·포장 디지털 트윈 셀"의 요구사항을 정의한다. 팀원(도희정, 최치언)은 설계, 구현, 테스트 과정에서 본 문서를 기준으로 삼고, 멘토는 기획 검토와 최종 발표 평가의 기준으로 사용한다.

1.2 범위

| 제품 이름 | 병원 맞춤형 의료 키트 피킹·포장 디지털 트윈 셀 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 평가자·멘토: 발표와 시연 영상으로 공정 흐름과 생산 지표를 확인한다. 운영자(팀원): Unity 에디터에서 주문 파일과 시뮬레이션 설정을 바꿔 실행한다. |
| 제품이 하는 일 | 병원별 키트 주문을 받아 로봇암 A가 자재 선반에서 구성품을 집어 키트 박스에 담는다(피킹·키팅). 컨베이어가 키팅이 끝난 박스를 검사 구역, 팩킹 구역, 컨베이어 끝으로 차례로 옮긴다. 비전 검사(ML)로 구성품 누락을 판정하고, 불량은 푸셔가 불량 박스로 밀어낸다. 로봇암 B가 양품에 뚜껑을 덮고, 뚜껑이 닫히면 라벨이 자동으로 표시된다. 하역 로봇이 컨베이어 끝의 완성 박스를 집어 AGV 경로를 따라 하역장에 내려놓는다. 대시보드에 생산 지표와 설비 상태를 표시한다. |
| 제품이 하지 않는 일 | 실제 로봇, AGV, 설비를 제어하지 않는다. 하역장 이후의 출고와 배송, 불량품 재작업을 다루지 않는다. 라벨 부착과 밀봉(접착)을 물리 동작으로 구현하지 않는다(스크립트로 처리). 실제 의약품·의료기기 표시 규격을 따르지 않는다. |
| 제품의 가치와 목표 | 소량 다품종 셀 공정(키트 3종)을 가상 공간에 구성해 레시피 전환, 불량 검출, 물류 흐름을 검증한다. 목표: 11/02 주문 1건(키트 1개)의 한 사이클 완성(MVP), 11/05 발표에서 다품종 연속 생산 시연. |

1.3 용어 정의 및 약어

| 용어 / 약어 | 정의 |
| --- | --- |
| SRS | Software Requirements Specification, 소프트웨어 요구사항 명세서 |
| 디지털 트윈 | 실제 공정을 가상 공간에 같은 구조로 만들어 동작과 데이터를 확인하는 모델 |
| 셀 방식 | 한 작업 구역(셀) 안에서 여러 공정을 처리하는 생산 방식. 소량 다품종 생산에 쓴다. |
| 주문 | 병원 1곳이 키트 1종을 수량만큼 요청한 것. 주문 파일의 1행이 주문 1건이다. |
| 키트 | 박스 1개에 담기는 생산 단위. 주문 1건은 수량만큼 키트를 만든다. 키트 순번은 셀에 투입되는 순서(1, 2, 3, …)이다. |
| 슬롯 감지 센서 | 박스의 슬롯마다 둔 트리거 콜라이더. 슬롯에 구성품이 들어 있는지 감지한다. |
| 피킹·키팅 | 자재 선반에서 주문에 맞는 구성품을 집어(피킹) 한 박스에 담는(키팅) 작업 |
| 키트 코드 | 키트 종류 코드. EM(응급 처치), BL(채혈), DX(감염 진단) 3종 |
| 레시피 | 키트 코드별 구성품 목록, 선반 위치, 슬롯 좌표, 박스 크기를 담은 설정 파일(Unity ScriptableObject) |
| 지그 | 박스를 매번 같은 위치와 방향에 고정하는 받침틀 |
| 컨베이어 구역 | 컨베이어 위에서 박스가 멈춰 작업을 받는 위치. 키팅 투입, 검사, 팩킹, 컨베이어 끝 4곳 |
| 푸셔 | 불량 판정을 받은 박스를 컨베이어 옆으로 밀어내는 장비(리젝터) |
| 불량 박스 | 푸셔가 밀어낸 불량 키트가 쌓이는 상자. 정원이 차면 자동으로 비운다. |
| 하역 로봇 | 컨베이어 끝에서 완성 박스를 집어 바닥의 AGV 경로를 따라 하역장까지 옮기는 이동 로봇(에셋) |
| 하역장 | 완성된 키트 박스를 내려놓는 공정의 마지막 장소 |
| 로트번호 | 키트 박스마다 부여하는 식별 번호. 라벨에 병원명과 함께 표시한다. |
| MVP | Minimum Viable Product. 주문 1건(키트 1개)이 피킹부터 하역장까지 한 사이클을 도는 최소 완성본 |
| CNN | Convolutional Neural Network. 이미지 분류에 쓰는 신경망 |
| 합성 데이터 / 도메인 랜덤화 | Unity에서 자동 생성한 학습 이미지 / 위치, 조명, 회전, 색조를 무작위로 바꿔 모델이 다양한 조건에 대응하도록 하는 방법 |
| ROS 2 | Robot Operating System 2. 로봇 소프트웨어 통신 프레임워크 |
| ROS-TCP-Connector | Unity와 ROS 2를 TCP로 연결하는 Unity Robotics Hub 패키지 |
| URDF / IK | URDF는 로봇 모델 기술 형식, IK(역기구학)는 목표 위치에서 관절 각도를 계산하는 방법 |

1.4 참고 문서

| 번호 | 문서명 | 발행처 / 출처 | 날짜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 제조공정 디지털트윈(DT) 시뮬레이션 프로젝트 안내 | 교육 과정 운영진 | 2026.10.27 |
| 2 | AURIX 프로젝트 한 장 기획표 (멘토 피드백 포함) | 팀 내부 문서 | 2026.10.27 |
| 3 | IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications | IEEE | 1998 |
| 4 | ISO/IEC/IEEE 29148, Requirements engineering | ISO/IEC/IEEE | 2018 |
| 5 | Unity Robotics Hub: ROS–Unity Integration, Pick and Place 튜토리얼 | Unity Technologies (GitHub) | - |
| 6 | Factory Training ¦ Industry Sample | Unity Asset Store | - |

1.5 작성 규칙

요구사항 표현과 우선순위

모든 요구사항은 한 문장에 하나의 내용만 담고, 아래 표현과 우선순위를 사용한다.

| 표현 | 의미 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| ~해야 한다 | 반드시 구현하는 필수 요구사항 | Must |
| ~하는 것이 좋다 | 구현이 바람직하나 일정에 따라 미룰 수 있는 요구사항 | Should |
| ~할 수 있다 | 여유가 있을 때 구현하는 선택 요구사항 | Could |

요구사항 ID 체계

| 구분 | ID 형식 | 예 |
| --- | --- | --- |
| 기능 요구사항 | FR-번호 | FR-01 |
| 비기능 요구사항 | NFR-번호 | NFR-01 |
| 화면(사용자 인터페이스) | UI-번호 | UI-01 |
| 테스트 케이스 | TC-번호 | TC-01 |

모호한 표현 금지

"대략", "일반적으로", "적절히", "빠르게", "등"과 같은 표현, "/"로 묶은 표현, 이중 부정문을 쓰지 않는다. 측정 가능한 숫자와 조건으로 기술한다.

| 수정 전 | 수정 후 |
| --- | --- |
| 시스템은 빠르게 응답해야 한다. | 시스템은 요청의 95% 이상을 2초 이내에 응답해야 한다. |
| 사용자 친화적인 화면이어야 한다. | 사용자는 3번 이내의 클릭으로 주요 기능에 접근할 수 있어야 한다. |
| 이름, 주소 등 회원 정보를 입력받는다. | 회원가입 시 이메일, 비밀번호, 닉네임의 3개 항목을 입력받는다. |

1.6 문서 구성

2장은 제품 전체를 이해하기 위한 개요이다. 3장은 기능 요구사항, 4장은 외부 인터페이스, 5장은 비기능 요구사항, 6장은 데이터 요구사항이며 구현 담당자가 주로 본다.

7장은 요구사항의 검증 방법과 테스트 케이스를 정의하며 테스트와 시연 준비에 쓴다. 8~9장은 변경 관리와 승인 절차이다. 부록 A에 공정 흐름도와 피드백 반영 내역을 둔다.

2. 제품 개요

2.1 제품 관점

본 제품은 Unity에서 단독으로 실행되는 시뮬레이션이다. 외부 연동은 선택 확장인 ROS 2뿐이며, ROS 2 없이도 모든 필수 기능이 동작한다.

구성: 운영자 → Unity 시뮬레이션(셀 공정, 대시보드) ↔ (선택) ROS 2 Humble 노드 [ROS-TCP-Connector, TCP]

비전 모델: PyTorch로 학습 → ONNX 파일로 내보내기 → Unity Sentis로 시뮬레이션 안에서 추론

유사 제품 비교

| 제품 | 공통점 | 차이점 |
| --- | --- | --- |
| Siemens Tecnomatix Plant Simulation | 생산 공정을 가상으로 구성해 처리량과 병목을 분석한다. | 대규모 상용 공정 시뮬레이션 도구이다. 본 제품은 셀 하나를 Unity 3D로 구현하고 로봇암 동작, ML 비전 검사, ROS 2 연동을 직접 만든다. |
| Unity Robotics Hub Pick and Place 예제 | Unity에서 로봇암 픽앤플레이스를 구현하고 ROS와 연동한다. | 로봇암 한 대의 단일 작업 예제이다. 본 제품은 주문, 컨베이어 물류, 검사, 팩킹, 하역까지 공정 전체를 연결한다. |

2.2 제품 기능

- 주문 불러오기와 키트 레시피 적용 (키트 3종: EM, BL, DX)

- 로봇암 A 피킹·키팅(자재 선반 → 박스 슬롯)과 누락 발생 규칙

- 컨베이어 이송(키팅 → 검사 → 팩킹 → 컨베이어 끝)

- 비전 누락 검사(규칙 판정, ML 판정)와 합성 데이터 생성

- 푸셔 불량 배출과 불량 박스 자동 비우기

- 로봇암 B 뚜껑 덮기와 라벨 자동 표시

- 하역 로봇의 박스 집기와 하역장 운반

- 자재 재고 소진 처리, 생산 지표 대시보드, 생산 속도(배속) 제어

- (선택) ROS 2로 로봇암 A 관절 제어

2.3 사용자 특성

| 사용자 유형 | 특성 | 주요 사용 기능 |
| --- | --- | --- |
| 평가자·멘토 | 발표와 시연 영상으로 결과를 본다. Unity를 직접 조작하지 않는다. | 대시보드, 시연 화면 |
| 운영자(팀원) | Unity 에디터 사용에 익숙하다. 주문 파일과 인스펙터 설정값(누락 확률, 랜덤 시드, 배속)을 바꿔 실행한다. | 주문 불러오기, 배속 제어, 대시보드 |

2.4 제약 조건

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 법규 | 해당 없음 (실제 의약품·의료기기를 다루지 않는 교육용 시뮬레이션) |
| 일정 | 2026.10.27~11.05 (최종 발표 11/05), MVP 11/02, 팀원 2인 |
| 기술 | Unity 사용(교육 과정 지정), 과정 제공 3D 에셋 사용. ROS 2 연동 시 ROS-TCP-Connector 사용 |
| 기타 | 선택 확장은 전환 기준을 따른다. ROS 2: 10/30까지 토픽 송수신이 안 되면 제외. ML: 11/02까지 NFR-04(정확도, 누락 재현율 각 90%)에 미달하면 규칙 판정 유지 |

2.5 가정 및 의존성

- 시연 PC는 Windows 10 또는 11(64비트)이며 Unity 에디터와 빌드를 실행할 수 있다.

- 과정에서 제공하는 3D 에셋(공장, 컨베이어, 하역 로봇)을 프로젝트에 사용할 수 있다.

- 로봇암 URDF(한팔 6축 협동로봇)를 URDF Importer로 가져올 수 있다.

- 하역 로봇 에셋은 박스를 부착 방식(스크립트)으로 집고 경로를 따라 이동시킬 수 있다.

- 사용하는 Unity 버전에서 ROS-TCP-Connector가 동작한다. 동작하지 않으면 FR-17, FR-18을 제외한다(10/30 판단).

- Unity 합성 이미지로 학습한 모델이 정상·누락 반반 테스트 세트에서 정확도와 누락 재현율 모두 90% 이상을 낸다. 미달이면 FR-06 규칙 판정을 사용한다.

- 자재 선반 재고는 소진 30초(시뮬레이션 시간) 뒤 자동으로 보충된다(시뮬레이션 규칙, FR-13).

2.6 요구사항 단계별 배분

| 단계 | 요구사항 ID | 목표 시기 |
| --- | --- | --- |
| 1차 (MVP) | FR-01 ~ FR-06, FR-09, FR-11 ~ FR-15, NFR-01, NFR-03, NFR-05 ~ NFR-08 | 11/02 |
| 1차 병행 (ML) | FR-07, FR-08, NFR-02, NFR-04 | 11/02 (전환 판단) |
| 2차 | FR-10, FR-16 | 11/03 |
| 선택 | FR-17, FR-18 | 10/30 판단, 11/03 구현 |

3. 기능 요구사항

3.1 기능 요구사항 목록

| ID | 요구사항 | 우선순위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 시스템은 시작할 때 주문 파일의 주문을 순번대로 읽어 대기열에 등록해야 한다. | Must | 공통 · 1차 |
| FR-02 | 시스템은 주문의 키트 코드에 맞는 레시피를 적용해야 한다. | Must | 공통 · 1차 |
| FR-03 | 로봇암 A는 레시피 순서대로 자재 선반의 구성품을 집어 지그 위 박스의 슬롯에 배치해야 한다. | Must | 최치언 · 1차 |
| FR-04 | 로봇암 A는 피킹할 때 설정된 규칙에 따라 구성품 1개를 집지 않아야 한다. | Must | 최치언 · 1차 |
| FR-05 | 컨베이어는 키팅이 끝난 박스를 검사 구역, 팩킹 구역, 컨베이어 끝으로 차례로 옮겨야 한다. | Must | 도희정 · 1차 |
| FR-06 | 시스템은 슬롯 감지 센서로 만든 구성품 목록을 레시피와 대조해 정상 또는 누락으로 판정해야 한다. | Must | 도희정 · 1차 |
| FR-07 | 시스템은 검사 카메라 이미지를 CNN 모델로 정상 또는 누락으로 판정하는 것이 좋다. | Should | 도희정 · ML 확장 |
| FR-08 | 데이터 생성기는 조건을 랜덤화한 검사 이미지와 정답 라벨을 자동으로 저장하는 것이 좋다. | Should | 도희정 · ML 확장 |
| FR-09 | 판정이 불량이면 푸셔는 박스를 불량 박스로 밀어내야 하고, 불량 박스는 정원이 차면 비워져야 한다. | Must | 도희정 · 1차 |
| FR-10 | 로봇암 B는 팩킹 구역에 도착한 양품 박스에 뚜껑을 덮어야 한다. | Must | 도희정 · 2차 |
| FR-11 | 시스템은 뚜껑이 박스에 닫히는 순간 병원명과 로트번호 라벨을 박스에 표시해야 한다. | Must | 도희정 · 1차 |
| FR-12 | 하역 로봇은 컨베이어 끝의 완성 박스를 집어 AGV 경로를 따라 하역장에 내려놓아야 한다. | Must | 최치언 · 1차 |
| FR-13 | 자재 선반의 재고가 0이 되면 시스템은 해당 주문을 보류하고, 재고가 보충되면 보류 주문을 다시 시작해야 한다. | Must | 최치언 · 1차 |
| FR-14 | 시스템은 시간당 출하량, 주문 리드타임, 누락률, 선반별 재고, 설비 상태를 화면에 표시해야 한다. | Must | 최치언 · 1차 |
| FR-15 | 운영자는 시뮬레이션 속도를 0.5배, 1배, 2배, 4배 중에서 바꿀 수 있어야 한다. | Must | 최치언 · 1차 |
| FR-16 | 시스템은 키트 종류가 다른 주문을 멈추지 않고 연속으로 처리해야 한다. | Must | 공통 · 2차 |
| FR-17 | Unity 로봇암 A는 ROS 2 노드가 보낸 관절 목표값으로 움직일 수 있다. | Could | 최치언 · 선택 |
| FR-18 | Unity는 로봇암 A의 관절 상태를 ROS 2 토픽으로 발행할 수 있다. | Could | 최치언 · 선택 |

3.2 기능 요구사항 상세

FR-01 주문 불러오기

| 요구사항 ID / 이름 | FR-01 / 주문 불러오기 |
| --- | --- |
| 목적 | 병원별 키트 주문을 공정에 투입한다. |
| 사용자 | 운영자 |
| 사전 조건 | 주문 파일(CSV)이 지정된 폴더에 있다. |
| 입력 | 주문 파일 열: 순번, 병원명, 키트 코드(EM, BL, DX), 수량(1~10) |
| 처리 (동작 순서) | 1. 운영자가 Play를 누른다. 2. 시스템은 주문 파일을 읽고 각 행의 형식을 검사한다. 3. 시스템은 수량만큼 키트를 만들고 키트 순번과 로트번호를 부여한다. 4. 시스템은 키트를 순번대로 대기열에 넣는다. |
| 출력 (화면 변화) | 대시보드에 대기 키트 수가 표시된다. |
| 예외 처리 | 주문 파일 없음: 기본 주문 세트(3종 각 1건)를 사용하고 경고를 표시한다. 알 수 없는 키트 코드 또는 수량 범위 밖: 해당 행을 건너뛰고 경고를 표시한다. |
| 인수 기준 | 수량 합이 9인 3행 주문 파일을 넣으면 주문 3건, 키트 9개가 파일 순서대로 등록되고 키트 순번이 1~9로 매겨진다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-01) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01 |

FR-02 레시피 적용

| 요구사항 ID / 이름 | FR-02 / 레시피 적용 |
| --- | --- |
| 목적 | 키트 종류가 바뀌어도 코드 수정 없이 공정이 바뀌게 한다. |
| 사용자 | 시스템 |
| 사전 조건 | 키트 3종의 레시피 파일이 등록되어 있다. |
| 입력 | 레시피: 키트 코드, 구성품 목록(종류마다 1개), 구성품별 선반 위치, 슬롯 좌표, 박스 크기(L, M) |
| 처리 (동작 순서) | 1. 주문 처리가 시작되면 시스템은 키트 코드로 레시피를 찾는다. 2. 시스템은 같은 레시피를 로봇암 A(선반 위치, 슬롯 좌표), 검사(정답 목록), 데이터 생성기에 전달한다. 3. 박스 공급부는 레시피의 박스 크기에 맞는 박스를 지그에 놓는다. |
| 출력 (화면 변화) | 키트 종류에 맞는 박스가 지그에 놓이고 피킹이 시작된다. |
| 예외 처리 | 레시피 없음: 해당 주문을 보류하고 경고를 표시한 뒤 다음 주문을 처리한다. |
| 인수 기준 | EM 다음 DX 주문을 넣으면 스크립트 수정 없이 박스 크기와 슬롯 배치가 바뀐다. |
| 검증 방법 | 시연 (TC-02) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | - |

FR-03 로봇암 A 피킹·키팅

| 요구사항 ID / 이름 | FR-03 / 로봇암 A 피킹·키팅 |
| --- | --- |
| 목적 | 주문에 맞는 키트를 구성한다. |
| 사용자 | 시스템 |
| 사전 조건 | 지그에 빈 박스가 있고 주문이 시작되었다. |
| 입력 | 레시피의 구성품별 선반 위치, 슬롯 좌표, 배치 순서 자재 선반 재고 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 로봇암 A는 레시피 순서대로 다음 구성품의 선반 위치로 이동한다. 2. IK로 접근, 하강, 파지(그리퍼에 부착), 상승한다. 3. 박스 위 해당 슬롯으로 이동해 구성품을 내려놓는다. 4. FR-04 규칙으로 건너뛸 구성품은 집지 않는다. 5. 모든 구성품을 처리하면 KitReady 신호를 보내고 박스를 컨베이어에 넘긴다. |
| 출력 (화면 변화) | 박스 슬롯에 구성품이 채워진다. 누락 키트는 해당 슬롯만 비어 있다. |
| 예외 처리 | 목표 자세에 3초 안에 도달하지 못함: 상태를 Fault로 바꾸고 대시보드에 정지로 표시한다. 선반 재고 0: FR-13을 따른다. |
| 인수 기준 | 정상 키트는 모든 슬롯이 채워지고, 누락 키트는 빠진 구성품의 슬롯만 비어 있다. |
| 검증 방법 | 시연 (TC-03) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01 |

FR-04 누락 발생 규칙

| 요구사항 ID / 이름 | FR-04 / 누락 발생 규칙 |
| --- | --- |
| 목적 | 비전 검사와 푸셔가 처리할 불량을 피킹 단계에서 만든다(멘토 피드백 2). |
| 사용자 | 운영자 |
| 사전 조건 | FR-03 피킹이 시작되었다. |
| 입력 | 누락 확률: 0~100%, 기본 10% 고정 누락 키트 순번: 기본 3 고정 누락 슬롯 번호: 기본 0(0이면 무작위) 랜덤 시드: 정수 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 키트마다 누락 확률로 누락 여부를 정한다. 2. 키트 순번이 고정 누락 키트 순번이면 항상 누락으로 정한다. 3. 누락이면 건너뛸 구성품 1개를 무작위로 고른다. 4. 시스템은 빠진 구성품을 키트의 정답 라벨에 기록한다. 정답 라벨은 판정에 쓰지 않고 판정 결과 평가(로그 비교)에만 쓴다. |
| 출력 (화면 변화) | 해당 키트의 박스에서 구성품 1개가 빠진다. |
| 예외 처리 | 누락 확률이 범위 밖이면 기본값 10%를 사용한다. |
| 인수 기준 | 3번째 키트는 매번 구성품 1개가 빠지고, 같은 시드로 다시 실행하면 같은 키트에서 누락이 발생한다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-04) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | - |

FR-05 컨베이어 이송

| 요구사항 ID / 이름 | FR-05 / 컨베이어 이송 |
| --- | --- |
| 목적 | 공정 사이의 박스 이동을 자동으로 처리한다. |
| 사용자 | 시스템 |
| 사전 조건 | KitReady 신호를 받았다. |
| 입력 | 구역 점유 상태(검사, 팩킹, 컨베이어 끝) 컨베이어 속도(배속 반영) |
| 처리 (동작 순서) | 1. 컨베이어는 박스를 검사 구역으로 옮기고 정지한 뒤 AtInspection 신호를 보낸다. 2. 양품 판정이면 팩킹 구역으로 옮기고 AtPacking 신호를 보낸다. 3. 뚜껑이 닫히면(LidClosed) 컨베이어 끝으로 옮기고 AtConveyorEnd 신호를 보낸다. 4. 다음 구역에 박스가 있으면 비워질 때까지 현재 구역에서 기다린다. |
| 출력 (화면 변화) | 박스가 구역마다 멈추며 끝까지 이동한다. |
| 예외 처리 | 박스가 구역 센서에 10초 넘게 감지되지 않음: 컨베이어를 멈추고 경고를 표시한다. |
| 인수 기준 | 키트 5개 연속 실행에서 한 구역에 박스 2개가 겹치지 않는다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-05) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01 |

FR-06 누락 검사(규칙 판정)

| 요구사항 ID / 이름 | FR-06 / 누락 검사(규칙 판정) |
| --- | --- |
| 목적 | ML 없이도 불량을 판정한다(MVP와 ML 대체 경로). |
| 사용자 | 시스템 |
| 사전 조건 | AtInspection 신호를 받았다. |
| 입력 | 슬롯 감지 센서(슬롯마다 둔 트리거 콜라이더)의 감지 결과 레시피 구성품 목록 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 각 슬롯 센서가 감지한 구성품으로 박스 내용 목록을 만든다. 2. 시스템은 이 목록을 레시피와 비교해 하나라도 다르면 누락, 같으면 정상으로 판정한다. 3. 시스템은 InspectionResult 신호를 보낸다. 4. FR-04의 정답 라벨은 판정에 쓰지 않는다. 판정이 끝난 뒤 로그에서 판정 결과와 비교만 한다. |
| 출력 (화면 변화) | 판정 결과에 따라 FR-09 또는 팩킹으로 분기하고 대시보드 누락률이 갱신된다. |
| 예외 처리 | 슬롯 센서 응답 없음: 누락으로 판정하고 경고를 기록한다. 이때 어느 슬롯인지는 알 수 없다. |
| 인수 기준 | 누락 키트는 모두 누락, 정상 키트는 모두 정상으로 판정되고, 판정 코드는 정답 라벨을 읽지 않는다. |
| 검증 방법 | 테스트, 검사 (TC-06) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01 |

FR-07 누락 검사(ML 판정)

| 요구사항 ID / 이름 | FR-07 / 누락 검사(ML 판정) |
| --- | --- |
| 목적 | 카메라 이미지만으로 불량을 판정하는 비전 검사를 구현한다. |
| 사용자 | 시스템 |
| 사전 조건 | 학습된 ONNX 모델이 프로젝트에 있고 AtInspection 신호를 받았다. |
| 입력 | 검사 카메라 이미지(고정 시점, 고정 조명) |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 검사 카메라로 박스 내부를 촬영한다. 2. Unity Sentis로 모델을 실행해 클래스를 얻는다. 3. 시스템은 결과를 InspectionResult로 보낸다. 4. 시스템은 판정과 정답 라벨을 함께 로그에 기록한다. |
| 출력 (화면 변화) | FR-06과 같은 방식으로 분기하고, 대시보드에 판정 방식(ML)이 표시된다. |
| 예외 처리 | 모델 로드 실패 또는 추론 오류: FR-06 규칙 판정으로 대체하고 로그를 남긴다. |
| 인수 기준 | NFR-04를 충족하면 ML 판정을 사용한다. 11/02까지 미달이면 FR-06을 유지한다. |
| 검증 방법 | 측정 (TC-07) |
| 우선순위 | Should |
| 관련 화면 | UI-01 |

FR-08 합성 데이터 생성

| 요구사항 ID / 이름 | FR-08 / 합성 데이터 생성 |
| --- | --- |
| 목적 | FR-07 모델의 학습 데이터를 만든다. |
| 사용자 | 운영자 |
| 사전 조건 | 데이터 생성 씬과 레시피가 준비되어 있다. |
| 입력 | 키트별 생성 장수 랜덤 범위: 구성품 위치 오차, 조명 세기, 박스 회전, 색조 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 생성기는 레시피대로 박스를 채우고 정상과 누락(구성품 1개 제거, 공정과 같은 조건) 2개 클래스를 만든다. 2. 테스트 세트는 정상과 누락을 같은 수(반반)로 만든다. 3. 생성기는 조건을 랜덤화하고 검사 카메라로 촬영한다. 4. 생성기는 이미지(PNG)와 라벨(CSV 행)을 저장한다. |
| 출력 (화면 변화) | 이미지 폴더와 labels.csv가 생성된다. |
| 예외 처리 | 저장 경로 쓰기 실패: 생성을 멈추고 경고를 표시한다. |
| 인수 기준 | 지정한 장수만큼 이미지가 생기고 labels.csv 행 수가 이미지 수와 같으며, 테스트 세트의 정상·누락 수가 같다. |
| 검증 방법 | 검사 (TC-08) |
| 우선순위 | Should |
| 관련 화면 | - |

FR-09 푸셔 불량 배출과 불량 박스

| 요구사항 ID / 이름 | FR-09 / 푸셔 불량 배출과 불량 박스 |
| --- | --- |
| 목적 | 불량 키트를 로봇 없이 라인에서 분리한다(멘토 피드백 3). |
| 사용자 | 시스템 |
| 사전 조건 | InspectionResult 신호를 받았다. |
| 입력 | 판정 결과 불량 박스 정원: 기본 5개 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 불량이면 푸셔가 전진했다가 복귀하고 키트는 물리로 불량 박스에 떨어진다. 2. 키트가 불량 박스에 들어가면 시스템은 KitRejected 신호를 보내고(컨베이어는 이 신호로 검사 구역이 비었음을 알고 다음 박스를 보낸다), 불량 박스 적재 수와 누적 불량 수를 1씩 올린다. 3. 적재 수가 정원에 도달하면 불량 박스의 키트를 제거하고 RejectBinCleared 신호를 보낸다. |
| 출력 (화면 변화) | 불량 키트가 불량 박스에 쌓이고, 정원이 차면 비워진다. 누적 불량 수는 유지된다. |
| 예외 처리 | 키트가 불량 박스 밖으로 떨어짐: 5초 후 키트를 제거하고 누적 불량 수에는 포함한다. |
| 인수 기준 | 불량 6개가 발생하면 5개째에 불량 박스가 비워지고 대시보드 누적 불량 수는 6이다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-09) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01 |

FR-10 로봇암 B 팩킹(뚜껑 덮기)

| 요구사항 ID / 이름 | FR-10 / 로봇암 B 팩킹(뚜껑 덮기) |
| --- | --- |
| 목적 | 양품 키트의 포장을 마무리한다(피드백: 로봇암 B 동작 단순화). |
| 사용자 | 시스템 |
| 사전 조건 | AtPacking 신호를 받았고 뚜껑 공급대에 뚜껑이 있다. |
| 입력 | 박스 크기(L, M)에 맞는 뚜껑 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 로봇암 B는 박스 크기에 맞는 뚜껑을 집는다. 2. 박스 위로 이동해 뚜껑을 내려놓는다. 3. 뚜껑이 닫히면 LidClosed 신호를 보내고 FR-11이 실행된다. |
| 출력 (화면 변화) | 박스에 뚜껑이 덮인다. |
| 예외 처리 | 목표 자세에 3초 안에 도달하지 못함: Fault로 바꾸고 대시보드에 정지로 표시한다. MVP(11/02)에서는 이 동작을 스크립트 자동 처리로 대신한다. |
| 인수 기준 | 양품 박스마다 크기에 맞는 뚜껑이 덮인다. |
| 검증 방법 | 시연 (TC-10) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | - |

FR-11 라벨 자동 표시

| 요구사항 ID / 이름 | FR-11 / 라벨 자동 표시 |
| --- | --- |
| 목적 | 라벨 부착을 로봇 동작 없이 처리한다(피드백: 라벨은 추상화). |
| 사용자 | 시스템 |
| 사전 조건 | FR-10(MVP에서는 자동 처리)으로 뚜껑이 박스에 닿았다. |
| 입력 | 키트 데이터의 병원명, 로트번호 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 뚜껑과 박스의 접촉을 감지한다. 2. 시스템은 박스 윗면에 라벨을 표시하고 병원명과 로트번호를 쓴다. 3. 시스템은 박스 상태를 포장 완료로 바꾼다. |
| 출력 (화면 변화) | 박스 윗면에 라벨이 나타난다. |
| 예외 처리 | 병원명 없음: 라벨에 "UNKNOWN"을 표시하고 경고를 기록한다. |
| 인수 기준 | 뚜껑이 닫히면 1초 안에 라벨이 보이고, 라벨 내용이 그 키트가 속한 주문의 병원명과 같다. |
| 검증 방법 | 시연 (TC-11) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | - |

FR-12 하역 로봇 운반

| 요구사항 ID / 이름 | FR-12 / 하역 로봇 운반 |
| --- | --- |
| 목적 | 공정의 마지막 단계를 완료한다. |
| 사용자 | 시스템 |
| 사전 조건 | AtConveyorEnd 신호를 받았고 하역 로봇이 대기 위치에 있다. |
| 입력 | AGV 경로(바닥 경로 노드) 하역장 적재 칸 상태(기본 20칸) |
| 처리 (동작 순서) | 1. 하역 로봇은 컨베이어 끝으로 이동해 박스를 집는다(부착 방식). 2. AGV 경로를 따라 하역장으로 주행한다. 3. 빈 적재 칸에 박스를 내려놓고 KitShipped 신호를 보낸다. 4. 대기 위치로 돌아간다. |
| 출력 (화면 변화) | 하역장에 박스가 쌓이고 대시보드 시간당 출하량이 갱신된다. |
| 예외 처리 | 하역 로봇이 운반 중: 박스는 컨베이어 끝에서 기다리고, 컨베이어는 FR-05 규칙으로 뒤 박스를 멈춘다. 적재 칸이 모두 참: 하역 로봇은 대기하고 대시보드에 경고를 표시한다. |
| 인수 기준 | 키트 1개의 박스가 하역장에 놓이고 출하 수가 1 늘어난다. |
| 검증 방법 | 시연 (TC-12) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01 |

FR-13 자재 재고 소진 처리

| 요구사항 ID / 이름 | FR-13 / 자재 재고 소진 처리 |
| --- | --- |
| 목적 | 재고가 떨어져도 셀이 멈추지 않고 스스로 복구되게 한다(NFR-05). |
| 사용자 | 시스템 |
| 사전 조건 | FR-03 피킹 중이다. |
| 입력 | 선반 칸별 재고 수량 보충 대기 시간: 기본 30초(시뮬레이션 시간) 보충 수량: 기본 20개 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 집을 구성품의 재고가 0이면 시스템은 StockEmpty 신호를 보낸다. 2. 시스템은 지그의 반쯤 담긴 박스를 지그에서 제거하고, 담겨 있던 구성품을 선반 재고로 되돌린다(스크립트 처리, 로봇 동작 없음). 3. 시스템은 해당 주문(아직 만들지 않은 키트 포함)을 보류 목록으로 옮기고, 로봇암 A는 다음 주문의 피킹을 시작한다. 4. 보충 대기 시간이 지나면 해당 선반 칸을 보충 수량으로 채우고 StockRefilled 신호를 보낸다. 5. 시스템은 보류 주문을 대기열 맨 앞으로 옮기고, 그 주문의 키트를 새 박스로 처음부터 피킹한다. 6. 대시보드는 보류 중에는 재고 경고와 보충까지 남은 시간을, 보충 뒤에는 경고 해제를 표시한다. |
| 출력 (화면 변화) | 보류 주문 수, 재고 경고, 보충까지 남은 시간이 대시보드에 표시되고, 보충 뒤 보류 주문이 먼저 재개된다. |
| 예외 처리 | 모든 주문이 보류됨: 로봇암 A는 대기 자세로 기다리고, 보충되면 자동으로 다시 시작한다. 보충 뒤에도 재고 부족: 같은 절차를 반복하고, 같은 주문이 3번 보류되면 경고를 표시한다. |
| 인수 기준 | 재고가 0이 된 주문은 보류되고 다음 주문이 처리되며, 30초 뒤 보충되면 보류 주문이 먼저 재개되어 모든 키트가 하역장 또는 불량 박스에 도달한다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-13) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01 |

FR-14 생산 지표 대시보드

| 요구사항 ID / 이름 | FR-14 / 생산 지표 대시보드 |
| --- | --- |
| 목적 | 디지털 트윈의 공정 데이터를 한 화면에서 확인한다. |
| 사용자 | 평가자·멘토, 운영자 |
| 사전 조건 | 시뮬레이션이 실행 중이다. |
| 입력 | CellEvents 신호(주문, 검사, 출하, 재고, 설비 상태) |
| 처리 (동작 순서) | 1. 대시보드는 신호를 받아 지표를 계산한다. 2. 대시보드는 1초마다 화면을 갱신한다. |
| 출력 (화면 변화) | 지표 5개와 설비별 상태(가동, 대기, 정지)가 표시된다. |
| 예외 처리 | StationAlive 신호가 10초 넘게 없음(설비는 상태가 같아도 1초마다 StationAlive를 보낸다): 해당 설비를 "응답 없음"으로 표시한다. |
| 인수 기준 | 출하가 1건 늘면 1초 안에 출하 수가 갱신된다. |
| 검증 방법 | 시연 (TC-14) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01 |

FR-15 생산 속도 제어

| 요구사항 ID / 이름 | FR-15 / 생산 속도 제어 |
| --- | --- |
| 목적 | 공정 속도에 따른 처리량 변화를 확인한다(과정 필수 범위). |
| 사용자 | 운영자 |
| 사전 조건 | 시뮬레이션이 실행 중이다. |
| 입력 | 배속 버튼 선택 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 운영자가 배속 버튼을 누른다. 2. 시스템은 시뮬레이션 시간 배율을 바꾼다(로봇, 컨베이어, 하역 로봇에 모두 적용). 3. 대시보드 지표는 시뮬레이션 시간 기준으로 계산한다. |
| 출력 (화면 변화) | 설비 동작 속도와 대시보드의 현재 배속 표시가 바뀐다. |
| 예외 처리 | 4배속에서 FPS가 20 미만으로 떨어짐: 경고를 표시한다. |
| 인수 기준 | 2배속에서 같은 키트 1개의 실제 소요 시간이 1배속의 절반에 가깝다(±10%). |
| 검증 방법 | 측정 (TC-15) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-02 |

FR-16 다품종 연속 생산

| 요구사항 ID / 이름 | FR-16 / 다품종 연속 생산 |
| --- | --- |
| 목적 | 셀 방식 소량 다품종 생산을 시연한다. |
| 사용자 | 시스템 |
| 사전 조건 | 주문 파일에 키트 3종이 섞여 있다. |
| 입력 | 혼합 주문 파일(예: 주문 3건 = EM 2개, DX 3개, BL 4개, 키트 9개) |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 주문마다 FR-02로 레시피를 바꾼다. 2. 각 설비는 이전 박스를 넘긴 뒤 다음 주문을 시작한다. |
| 출력 (화면 변화) | 키트 종류가 바뀔 때마다 박스 크기와 구성품 배치가 바뀌며 생산이 이어진다. |
| 예외 처리 | 설비 Fault: 해당 주문을 보류하고 다음 주문을 진행한다. |
| 인수 기준 | 3종 혼합 주문 3건의 키트 9개가 수동 조작 없이 모두 하역장 또는 불량 박스에 도달한다. |
| 검증 방법 | 시연 (TC-16) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01 |

FR-17 ROS 2 로봇암 A 관절 제어

| 요구사항 ID / 이름 | FR-17 / ROS 2 로봇암 A 관절 제어 |
| --- | --- |
| 목적 | 실제 로봇 스택과 같은 구조로 로봇암을 제어한다. |
| 사용자 | 시스템(ROS 2 노드) |
| 사전 조건 | 10/30 연결 확인에 성공했고 ROS-TCP-Endpoint가 실행 중이다. |
| 입력 | /arm_a/joint_command (sensor_msgs/JointState) |
| 처리 (동작 순서) | 1. ROS 2 노드가 관절 목표값을 발행한다. 2. ROS-TCP-Connector가 메시지를 Unity로 전달한다. 3. 로봇암 A의 관절이 목표값으로 이동한다. |
| 출력 (화면 변화) | 로봇암 A가 ROS 2에서 지정한 자세로 움직인다. |
| 예외 처리 | 연결 끊김: 로봇암 A는 Unity 단독 제어로 돌아가고 경고를 표시한다. |
| 인수 기준 | ROS 2에서 보낸 관절값과 Unity 관절값의 차이가 1도 이내이다. |
| 검증 방법 | 시연 (TC-17) |
| 우선순위 | Could |
| 관련 화면 | - |

FR-18 ROS 2 상태 발행

| 요구사항 ID / 이름 | FR-18 / ROS 2 상태 발행 |
| --- | --- |
| 목적 | ROS 2 쪽에서 시뮬레이션 로봇 상태를 확인한다. |
| 사용자 | 시스템(ROS 2 노드) |
| 사전 조건 | FR-17과 같은 연결 상태이다. |
| 입력 | 로봇암 A 관절 값 |
| 처리 (동작 순서) | 1. Unity는 로봇암 A 관절 값을 /arm_a/joint_states로 발행한다. |
| 출력 (화면 변화) | ROS 2에서 ros2 topic echo로 관절 값을 확인할 수 있다. |
| 예외 처리 | 연결 끊김: 발행을 멈추고 재연결을 기다린다. |
| 인수 기준 | ros2 topic echo에 관절 값이 계속 출력된다. |
| 검증 방법 | 시연 (TC-18) |
| 우선순위 | Could |
| 관련 화면 | - |

4. 외부 인터페이스 요구사항

4.1 사용자 인터페이스

| 화면 ID | 화면 이름 | 주요 구성 요소 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI-01 | 생산 대시보드 | 지표 5개(시간당 출하량, 주문 리드타임, 누락률, 선반별 재고, 설비 상태), 대기 키트 수, 보류 주문 수, 보충까지 남은 시간, 누적 불량 수, 판정 방식, 경고 영역 | FR-01, FR-03, FR-05 ~ FR-07, FR-09, FR-12 ~ FR-14, FR-16 |
| UI-02 | 시뮬레이션 제어 바 | 시작·일시정지 버튼, 배속 버튼 4개(0.5, 1, 2, 4배), 현재 배속 표시 | FR-15 |

4.2 하드웨어 인터페이스

해당 없음. 카메라, 구역 센서, 푸셔, 컨베이어, 하역 로봇은 모두 Unity 안의 가상 장치이며 실제 장치와 연결하지 않는다.

화면은 1920×1080 해상도를 기준으로 한다.

4.3 소프트웨어 인터페이스

| 이름 | 버전 / 출처 | 연동 목적 | 주고받는 데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unity | Unity 6 (호환 문제 시 2022.3 LTS), Unity Technologies | 시뮬레이션 실행 환경 | - |
| URDF Importer | Unity Robotics Hub (GitHub) | 로봇암 모델 가져오기 | 받음: URDF, 메시 파일 |
| ROS-TCP-Connector / ROS-TCP-Endpoint | Unity Robotics Hub (GitHub) | Unity와 ROS 2 연결 (선택) | 보냄: /arm_a/joint_states / 받음: /arm_a/joint_command |
| ROS 2 Humble | Open Robotics | 로봇암 A 제어 노드 실행 (선택) | sensor_msgs/JointState |
| PyTorch | PyTorch Foundation | CNN 학습 (Unity 밖) | 받음: 합성 이미지, labels.csv / 보냄: ONNX 모델 |
| Unity Sentis | Unity Technologies | Unity 안에서 ONNX 모델 추론 | 보냄: 검사 이미지 / 받음: 클래스와 확률 |

4.4 통신 인터페이스

- Unity와 ROS 2는 ROS-TCP-Connector로 TCP 연결한다. ROS-TCP-Endpoint 기본 포트(10000)를 사용하며 같은 PC 또는 같은 네트워크에서 실행한다(선택 확장).

- 설비 사이의 신호는 Unity 내부 이벤트 버스(CellEvents)로 주고받는다: KitReady, AtInspection, InspectionResult, RejectBinCleared, AtPacking, LidClosed, AtConveyorEnd, KitShipped, StockEmpty, StockRefilled, OrderHeld, OrderResumed, KitRejected, StationStateChanged, StationAlive, WarningRaised.

- 인증과 외부 네트워크 통신은 사용하지 않는다.

5. 비기능 요구사항

| ID | 구분 | 요구사항 | 기준치 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | 성능 | 시뮬레이션 프레임 속도 | 시연 PC 1배속 실행 중 평균 30 FPS 이상 | 측정 |
| NFR-02 | 성능 | ML 추론 시간 | 검사 1회 추론 200ms 이내 | 측정 |
| NFR-03 | 성능 | 대시보드 갱신 주기 | 1초 이내 | 측정 |
| NFR-04 | 정확도 | ML 누락 판정 성능 | 정상·누락을 반반으로 만든, 학습에 쓰지 않은 랜덤화 테스트 세트에서 정확도 90% 이상 그리고 누락 재현율 90% 이상 | 측정 |
| NFR-05 | 신뢰성 | 연속 운전 안정성 | 3종 혼합 키트 20개(재고 소진 1회 포함) 연속 실행 중 멈춤(교착) 0회 | 테스트 |
| NFR-06 | 재현성 | 같은 시드의 결과 일치 | 같은 랜덤 시드로 2회 실행 시 누락 발생 키트가 같음 | 테스트 |
| NFR-07 | 유지보수성 | 키트 종류 추가 | 레시피 파일 1개 추가로 가능, 스크립트 수정 0줄 | 검사 |
| NFR-08 | 호환성 | 실행 환경 | Windows 10/11 64비트, Unity 에디터 Play와 빌드 실행 모두 동작 | 시연 |

6. 데이터 요구사항

| 데이터 | 주요 항목 | 보관 기간 / 규칙 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주문 | 순번, 병원명, 키트 코드, 수량 | CSV 파일, 실행 중 읽기 전용. 순번 중복 금지. 주문 1건은 수량만큼 키트를 만든다 | FR-01, FR-13 |
| 레시피 | 키트 코드, 구성품 목록(종류마다 1개), 구성품별 선반 위치, 슬롯 좌표, 박스 크기 | ScriptableObject로 프로젝트에 보관. 키트 코드 중복 금지 | FR-02, FR-03, FR-08 |
| 키트 | 키트 순번, 주문 순번, 로트번호, 병원명, 키트 코드, 슬롯 감지 결과, 누락 정답(평가용), 판정 결과, 시작·완료 시각 | 실행 중 메모리. 키트 순번과 로트번호는 실행 안에서 유일. 누락 정답은 판정에 쓰지 않는다 | FR-04, FR-06, FR-07, FR-11 |
| 자재 재고 | 선반 칸 ID, 구성품, 수량 | 실행 시작 시 초기값 설정. 수량은 0 미만 불가. 0이 되면 30초 뒤 20개로 보충 | FR-03, FR-13 |
| 생산 로그 | 시각, 이벤트명, 로트번호, 설비 ID, 판정 방식 | 실행마다 CSV 1개 새로 저장(덮어쓰지 않음) | FR-14, NFR-05 |
| ML 데이터셋 | 이미지(PNG), 라벨(키트 코드, 클래스: 정상·누락, 생성 조건) | 학습·검증·테스트 세트 분리. 테스트 세트는 정상·누락 반반. 프로젝트 종료까지 보관 | FR-07, FR-08, NFR-04 |

관계: 주문 1건은 수량만큼 키트를 만든다(주문 : 키트 = 1 : N). 누락, 검사, 출하는 키트 단위로 처리하고, 보류와 재개는 주문 단위로 처리한다. 키트 1개는 레시피 1개를 참조한다. 생산 로그의 각 행은 로트번호로 키트와 연결된다.

7. 검증

7.1 검증 방법

각 요구사항은 아래 방법 중 하나 이상으로 충족 여부를 확인한다.

| 방법 | 설명 |
| --- | --- |
| 테스트 | 정해진 입력으로 시스템을 실행하여 결과가 기대값과 같은지 확인한다. |
| 시연 | 기능을 직접 실행해 보이며 동작을 확인한다. |
| 검사 | 문서, 화면, 코드, 설정을 살펴보고 요구사항 충족 여부를 확인한다. |
| 측정 | 응답 시간, 동시 사용자 수 등 수치를 측정하여 기준치와 비교한다. |

7.2 요구사항 추적 매트릭스

| 요구사항 ID | 테스트 케이스 ID | 테스트 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | TC-01 | 수량 합 9인 3행 주문 파일로 주문 3건, 키트 9개가 순서대로 등록되고 키트 순번이 1~9인지 확인 |  |
| FR-02 | TC-02 | EM 다음 DX 주문에서 스크립트 수정 없이 박스 크기와 슬롯 배치가 바뀌는지 확인 |  |
| FR-03 | TC-03 | 정상 키트는 모든 슬롯이 채워지고 누락 키트는 해당 슬롯만 비는지 확인 |  |
| FR-04 | TC-04 | 3번째 키트 고정 누락과 같은 시드 재실행 시 같은 키트 누락을 확인 |  |
| FR-05 | TC-05 | 키트 5개 연속 실행에서 컨베이어 구역에 박스가 겹치지 않는지 확인 |  |
| FR-06 | TC-06 | 슬롯 센서 결과만으로 누락·정상 키트가 올바르게 판정되는지, 판정 코드가 정답 라벨을 읽지 않는지 확인 |  |
| FR-07 | TC-07 | 테스트 세트 정확도와 누락 재현율을 측정하고 실행 중 오판 사례 기록 |  |
| FR-08 | TC-08 | 생성 장수와 labels.csv 행 수가 같고 테스트 세트의 정상·누락 수가 같은지 확인 |  |
| FR-09 | TC-09 | 불량 6개 발생 시 5개째에 불량 박스가 비워지고 누적 6이 표시되는지 확인 |  |
| FR-10 | TC-10 | 양품 박스마다 크기에 맞는 뚜껑이 덮이는지 확인 |  |
| FR-11 | TC-11 | 뚜껑이 닫히면 1초 안에 그 키트의 병원명·로트 라벨이 보이는지 확인 |  |
| FR-12 | TC-12 | 컨베이어 끝 박스를 하역 로봇이 집어 하역장 빈 칸에 놓고 출하 수가 1 늘어나는지 확인 |  |
| FR-13 | TC-13 | 재고 0 → 주문 보류·반쯤 담긴 박스 제거 → 다음 주문 처리 → 30초 뒤 보충 → 보류 주문이 맨 앞에서 재개되는지 확인 |  |
| FR-14 | TC-14 | 출하 1건 증가 후 1초 안에 대시보드가 갱신되는지 확인 |  |
| FR-15 | TC-15 | 1배속과 2배속에서 같은 키트 1개의 소요 시간 비교 |  |
| FR-16 | TC-16 | 3종 혼합 주문 3건(키트 9개)이 수동 조작 없이 끝까지 처리되는지 확인 |  |
| FR-17 | TC-17 | ROS 2 관절 명령과 Unity 관절값 차이가 1도 이내인지 확인 |  |
| FR-18 | TC-18 | ros2 topic echo로 /arm_a/joint_states 수신 확인 |  |
| NFR-01 | TC-19 | 1배속 5분 실행 중 평균 FPS 측정 |  |
| NFR-02 | TC-20 | 추론 100회 평균 시간 측정 |  |
| NFR-03 | TC-21 | 지표 갱신 간격 측정 |  |
| NFR-04 | TC-22 | 정상·누락 반반 랜덤화 테스트 세트로 정확도와 누락 재현율 측정 |  |
| NFR-05 | TC-23 | 3종 혼합 키트 20개 연속 실행(재고 소진 1회 포함) |  |
| NFR-06 | TC-24 | 같은 시드로 2회 실행해 누락 키트 비교 |  |
| NFR-07 | TC-25 | 테스트용 4번째 레시피를 추가해 스크립트 수정 없이 동작하는지 검사 |  |
| NFR-08 | TC-26 | Windows PC에서 에디터 Play와 빌드 실행 시연 |  |

8. 변경 관리

- 변경 요청은 팀 공유 채널에 요구사항 ID, 변경 내용, 사유를 적어 올린다.

- 팀원 2인이 합의하면 반영한다. 멘토 피드백에 따른 변경은 다음 작업 시작 전에 반영한다.

- 반영할 때 개정 이력에 날짜, 변경자, 변경 내용, 변경 사유를 기록하고, 한 장 기획표와 공정 흐름도도 함께 고친다.

- 선택 확장의 전환 기준(ROS 2 10/30, ML 11/02)에 따른 범위 축소도 개정 이력에 기록한다.

9. 검토 및 승인

| 역할 | 이름 | 검토 버전 | 확인일 | 서명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성자 | 도희정 | v1.1 | 2026.10.27 |  |
| 검토자 | 최치언 | v1.1 | 2026.10.27 |  |
| 검토자 | 멘토 | v1.1 |  |  |
| 승인자(PM) |  |  |  |  |

부록

부록 A. 참고 자료

그림 A-1. 공정 흐름도 (파랑: 도희정 담당, 주황: 최치언 담당, 점선: MVP 이후 추가)

담당 정리

- 도희정 (7): FR-05 컨베이어, FR-06 ~ FR-08 검사·ML, FR-09 푸셔, FR-10 로봇암 B, FR-11 라벨. 이 밖에 공정 씬 레이아웃.

- 최치언 (8, 선택 2 포함): FR-03 로봇암 A, FR-04 누락 규칙, FR-12 하역 로봇, FR-13 재고 소진, FR-14 대시보드, FR-15 배속, FR-17·FR-18 ROS 2.

- 공통 (3): FR-01 주문, FR-02 레시피, FR-16 다품종 연속.

피드백 반영 내역

- 멘토 피드백 1: 일정을 분산하고 ROS 2 전환 기준을 10/30으로 앞당겼다. MVP는 Unity 단독 제어로 구현한다 (2.6, FR-17).

- 멘토 피드백 2: 피킹 단계 누락 확률 10%와 3번째 키트 고정 누락 규칙을 정했다. 로봇암 A가 피킹할 때 적용한다 (FR-04).

- 멘토 피드백 3: 로봇 동작을 단순화했다. 불량 분리는 로봇 대신 푸셔가 한다 (FR-09).

- 멘토 피드백 4: 로봇암 A의 동작을 명시했다. 박스 이송은 컨베이어가 맡으므로 A는 선반에서 박스 슬롯으로 옮기는 한 종류의 집기만 한다 (FR-03, FR-05).

- 로봇암 B 단순화 피드백: B는 뚜껑 덮기만 하고, 라벨은 뚜껑이 닫히면 스크립트로 표시한다 (FR-10, FR-11).

- 강사 피드백 1 (주문과 키트 구분): 주문(파일 1행)과 키트(박스 1개)를 용어로 정의하고, 누락·검사·출하는 키트 단위, 보류·재개는 주문 단위로 통일했다. 고정 누락은 "3번째 키트"이다 (1.3, FR-04, FR-16, 6장).

- 강사 피드백 2 (ML 합격 기준): 클래스를 정상·누락 2개로 줄이고, 테스트 세트를 반반으로 만들며, 합격 기준을 정확도 90% 이상 그리고 누락 재현율 90% 이상으로 바꿨다 (FR-07, FR-08, NFR-04).

- 강사 피드백 3 (규칙 판정): 박스 내용 목록은 슬롯 감지 센서(트리거 콜라이더) 결과로 만들고, 정답 라벨은 판정에 쓰지 않고 평가에만 쓴다 (FR-04, FR-06).

- 강사 피드백 4 (재고 복구): 소진 30초 뒤 20개 자동 보충, 보류 주문은 대기열 맨 앞에서 새 박스로 재시작, 반쯤 담긴 박스는 시스템이 지그에서 제거하고 구성품은 재고로 되돌린다 (FR-13, NFR-05).

부록 B. 품질 점검표

| 기준 | 점검 질문 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 명확성 | 모든 요구사항이 하나의 뜻으로만 읽히는가? | ☐ |
| 완전성 | 예외 상황과 경계 조건까지 빠짐없이 기술했는가? | ☐ |
| 일관성 | 요구사항끼리, 용어끼리 서로 모순되지 않는가? | ☐ |
| 추적 가능성 | 모든 요구사항에 고유 ID가 있고 설계, 개발, 테스트와 연결되는가? | ☐ |
| 검증 가능성 | 모든 요구사항을 테스트로 확인할 수 있는가? 비기능 요구사항에 수치 기준이 있는가? | ☐ |
| 수정 가능성 | 요구사항을 추가하거나 바꾸기 쉬운 구조인가? 같은 내용이 여러 곳에 중복되지 않는가? | ☐ |