AURIX ROBOTICS PROJECT SERVICE SCENARIO MediKit Twin 의료 키트 피킹·포장 디지털 트윈 · 시연 시나리오 키트 주문 · 로봇암 피킹·키팅 · 비전 누락 검사 · 푸셔 불량 배출 · 뚜껑·라벨 · 하역 로봇 Unity 6 · C# · PyTorch · ONNX · Unity Sentis · ROS 2 Humble(선택) PROJECT MEMBERS 도희정 • 최치언 2026.10.28 ¦ SCENARIO

# 1. 개요

이 문서는 MediKit Twin(병원 맞춤형 의료 키트 피킹·포장 디지털 트윈 셀)의 시연 시나리오를 정의한다. 각 시나리오는 SRS v1.1의 기능 요구사항(FR)과 테스트 케이스(TC)에 연결되며, 11/2 MVP 확인과 11/4 시연 영상 녹화, 11/5 최종 발표의 기준으로 쓴다.

## 1.1 셀 구성

| 구역 | 설비 | 하는 일 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 피킹·키팅 | 자재 선반(3행 4열: A=EM, B=BL, C=DX / 열=재료 박스), 로봇암 A, 지그 | 선반의 구성품을 집어 지그 위 박스 슬롯에 배치 | 최치언 |
| 이송 | U자 컨베이어(키팅 → 검사 → 팩킹 → 끝) | 다음 구역이 비었을 때만 박스를 옮김 | 도희정 |
| 검사 | 검사 카메라, 슬롯 감지 센서, ML(CNN) | 정상·누락 판정 | 도희정 |
| 불량 배출 | 푸셔, 불량 박스 | 불량 키트를 밀어냄, 꽉 차면 자동 CLEAR | 도희정 |
| 팩킹·라벨 | 로봇암 B, 뚜껑 공급대 | 뚜껑 덮기, 뚜껑이 닫히면 라벨 자동 표시 | 도희정 |
| 하역 | 하역 로봇, AGV 경로, 하역장 | 컨베이어 끝의 박스를 집어 하역장에 내려놓음 | 최치언 |
| 관제 | 대시보드, 배속 제어 | 생산 지표·설비 상태 표시, 0.5·1·2·4배속 | 최치언 |

## 1.2 공정 흐름

## 1.3 공통 설정값

| 항목 | 값 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 키트 종류 | EM(응급 처치), BL(채혈), DX(감염 진단) | SRS 1.3 |
| 누락 발생 | 키트마다 10% 확률, 3번째 키트는 항상 1개 누락 | FR-04 |
| 불량 박스 정원 | 5개 (꽉 차면 자동 CLEAR, 누적 불량 수 유지) | FR-09 |
| 재고 보충 | 재고 0 → 30초 뒤 20개 자동 보충 | FR-13 |
| 하역장 | 적재 칸 20칸 | FR-12 |
| 배속 | 0.5 · 1 · 2 · 4배 | FR-15 |
| ML 합격 기준 | 정상·누락 반반 테스트 세트에서 정확도 90% 이상 그리고 누락 재현율 90% 이상 | NFR-04 |

# 2. 시나리오 목록

필수 시나리오 S1 ~ S5는 Unity 단독으로 동작해야 한다. S6은 ML 판정이 NFR-04를 통과했을 때, S7은 10/30 ROS 2 연결 확인에 성공했을 때만 시연한다.

| ID | 시나리오 | 확인하는 것 | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 정상 생산 한 사이클 (MVP) | 주문 1건(키트 1개)이 피킹부터 하역장까지 이동 | 11/2 오후 |
| S2 | 누락 키트 불량 배출 | 3번째 키트 누락 → 판정 → 푸셔 → 불량 박스 | 11/2 ~ 11/3 |
| S3 | 다품종 연속 생산 | 키트 종류가 바뀌어도 레시피만 바뀌며 끝까지 처리 | 11/3 |
| S4 | 자재 재고 소진 · 복구 | 보류 → 다음 주문 진행 → 보충 → 보류 주문 재개 | 11/3 |
| S5 | 생산 속도 제어 | 배속 변경에 따른 처리 속도·지표 변화 | 11/3 |
| S6 | ML 비전 판정 (선택) | 카메라 이미지만으로 정상·누락 판정 | 11/2 판단 후 |
| S7 | ROS 2 로봇암 A 제어 (선택) | ROS 2 노드 명령으로 로봇암 A 이동 | 10/30 판단 후 |

# 3. 시나리오 상세

각 시나리오는 사전 조건, 입력, 진행 순서, 기대 결과로 구성한다. 진행 순서의 신호 이름은 셀 내부 이벤트 버스(CellEvents)의 이름이다.

## S1 정상 생산 한 사이클 (MVP)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 주문 1건이 셀 전체를 한 번 통과하는지 확인한다. MVP 완료 기준이다. |
| 관련 요구사항 | FR-01 ~ FR-03, FR-05, FR-06, FR-11, FR-12, FR-14 / TC-01, TC-03, TC-05, TC-06, TC-11, TC-12 |
| 담당 | 도희정, 최치언 (11/2 오후 통합 후 확인) |
| 사전 조건 | Unity 단독 실행. 로봇암 B는 MVP에서 자동 처리(스크립트)로 대신한다. 누락 확률 0%로 설정. |
| 입력 | 주문 파일 1행: 1, A병원, EM, 1 |

### 진행 순서

| # | 주체 | 동작 | 신호 · 화면 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 | 주문 파일을 읽어 주문 1건, 키트 1개(순번 1)를 만들고 로트번호를 부여 | 대시보드 대기 키트 수 1 |
| 2 | 시스템 | EM 레시피 적용, L 박스를 지그에 놓음 | - |
| 3 | 로봇암 A | 레시피 순서대로 선반에서 거즈·붕대·소독제·장갑을 집어 슬롯에 배치 | KitReady |
| 4 | 컨베이어 | 박스를 검사 구역으로 옮기고 정지 | AtInspection |
| 5 | 검사 | 슬롯 감지 센서 결과를 레시피와 대조 → 정상 | InspectionResult(정상) |
| 6 | 컨베이어 | 박스를 팩킹 구역으로 옮김 | AtPacking |
| 7 | 팩킹 | 뚜껑이 덮이고(MVP는 자동 처리) 라벨에 A병원·로트번호 표시 | LidClosed |
| 8 | 컨베이어 | 박스를 컨베이어 끝으로 옮김 | AtConveyorEnd |
| 9 | 하역 로봇 | 박스를 집어 AGV 경로로 주행, 하역장 빈 칸에 내려놓음 | KitShipped, 출하 수 1 |

### 기대 결과

- 키트 1개가 하역장에 놓이고 라벨이 주문의 병원명과 같다.

- 대시보드의 출하 수가 1초 안에 1 늘어난다.

MVP 11/2 오전에 푸셔와 각자 작업을 메인 씬에 통합하고, 오후에 이 시나리오로 MVP를 확인한다.

## S2 누락 키트 불량 배출

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 피킹 단계에서 생긴 누락을 검사가 잡아내고, 푸셔가 라인에서 분리하는지 확인한다. |
| 관련 요구사항 | FR-04, FR-06, FR-09 / TC-04, TC-06, TC-09 |
| 담당 | 최치언(누락 규칙), 도희정(검사·푸셔) |
| 사전 조건 | 누락 확률 10%, 고정 누락 키트 순번 3, 랜덤 시드 고정. |
| 입력 | S3과 같은 혼합 주문 파일 (키트 9개). 3번째 키트(DX 첫 키트)가 고정 누락 대상 |

### 진행 순서

| # | 주체 | 동작 | 신호 · 화면 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 | 키트 순번 3의 누락 여부를 '누락'으로 정하고 빠질 구성품 1개를 고름 | 정답 라벨 기록(평가용) |
| 2 | 로봇암 A | 빠질 구성품은 집지 않고 나머지만 배치 | KitReady |
| 3 | 검사 | 슬롯 센서로 박스 내용을 만들고 레시피와 대조 → 누락 (정답 라벨은 읽지 않음) | InspectionResult(누락) |
| 4 | 푸셔 | 전진했다가 복귀, 키트가 불량 박스로 떨어짐 | 누적 불량 수 +1 |
| 5 | 불량 박스 | 적재 수가 5에 도달하면 박스를 비움 | RejectBinCleared |
| 6 | 시스템 | 판정 결과와 정답 라벨을 로그에서 비교 | 생산 로그 기록 |

### 기대 결과

- 3번째 키트는 매번 불량 박스로 가고, 같은 시드로 다시 실행하면 같은 키트에서 누락이 난다.

- 판정 코드는 정답 라벨을 읽지 않고 슬롯 센서 결과만으로 판정한다.

- 불량 키트 6개가 생기면 5개째에 불량 박스가 비워지고 누적 불량 수는 6이다.

## S3 다품종 연속 생산

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 셀 방식 소량 다품종 생산을 시연한다. 키트 종류가 바뀌어도 코드 수정 없이 레시피만 바뀐다. |
| 관련 요구사항 | FR-02, FR-10, FR-16 / TC-02, TC-10, TC-16 |
| 담당 | 도희정, 최치언 (공통) |
| 사전 조건 | 로봇암 B 뚜껑 덮기(11/3) 적용. 누락 규칙은 S2와 같음. |
| 입력 | 주문 파일 3행: 1, A병원, EM, 2 / 2, B병원, DX, 3 / 3, C병원, BL, 4 (주문 3건, 키트 9개) |

### 진행 순서

| # | 주체 | 동작 | 신호 · 화면 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 | 주문 3건에서 키트 9개(순번 1~9)를 만들어 대기열에 넣음 | 대기 키트 수 9 |
| 2 | 시스템 | 주문마다 레시피를 바꿈: EM(L 박스) → DX(M 박스) → BL(M 박스) | - |
| 3 | 로봇암 A | 키트마다 해당 레시피의 선반 위치와 슬롯 좌표로 피킹·키팅 | KitReady |
| 4 | 로봇암 B | 양품 박스 크기에 맞는 뚜껑을 집어 덮음 | LidClosed |
| 5 | 하역 로봇 | 완성 박스를 차례로 하역장에 내려놓음 | KitShipped |

### 기대 결과

- 키트 9개가 수동 조작 없이 모두 하역장 또는 불량 박스에 도달한다.

- 키트 종류가 바뀔 때 박스 크기와 슬롯 배치가 바뀌고, 라벨은 각 주문의 병원명을 따른다.

## S4 자재 재고 소진 · 복구

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 재고가 떨어져도 셀이 멈추지 않고 스스로 복구되는지 확인한다(강사 피드백 4). |
| 관련 요구사항 | FR-13, NFR-05 / TC-13, TC-23 |
| 담당 | 최치언 |
| 사전 조건 | DX 테스트 카세트(선반 C-3) 재고를 2개로 설정(DX 키트 1개에 1개 필요). 보충 대기 30초, 보충 수량 20개. |
| 입력 | S3과 같은 혼합 주문 파일 |

### 진행 순서

| # | 주체 | 동작 | 신호 · 화면 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 로봇암 A | DX 키트 2개를 만들며 카세트 2개를 모두 사용 | 선반별 재고 표시 0 |
| 2 | 시스템 | DX 세 번째 키트에서 swab·buffer_vial을 담은 뒤 카세트(C-3) 재고 0을 감지 | StockEmpty, 재고 경고 |
| 3 | 시스템 | 지그의 반쯤 담긴 박스를 제거하고 담겨 있던 구성품 2개(swab, buffer_vial)를 재고로 되돌림 | - |
| 4 | 시스템 | 주문 2(DX)를 보류하고, 로봇암 A는 주문 3(BL) 피킹을 시작 | 보류 주문 수 1, 보충까지 남은 시간 |
| 5 | 시스템 | 30초 뒤 카세트를 20개로 보충 | StockRefilled, 경고 해제 |
| 6 | 시스템 | 보류 주문을 대기열 맨 앞으로 옮기고 새 박스로 처음부터 피킹 | 보류 주문 수 0 |

### 기대 결과

- 재고 소진 중에도 BL 주문이 계속 처리되어 셀이 멈추지 않는다.

- 보충 뒤 DX 주문이 먼저 재개되고, 키트 9개가 모두 하역장 또는 불량 박스에 도달한다.

## S5 생산 속도 제어

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 공정 속도에 따른 처리량 변화를 확인한다(과정 필수 범위). |
| 관련 요구사항 | FR-14, FR-15 / TC-14, TC-15 |
| 담당 | 최치언 |
| 사전 조건 | S3 실행 중 |
| 입력 | 제어 바의 배속 버튼(0.5 · 1 · 2 · 4배) |

### 진행 순서

| # | 주체 | 동작 | 신호 · 화면 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 운영자 | 배속을 1배에서 2배로 바꿈 | 현재 배속 표시 2배 |
| 2 | 시스템 | 로봇암, 컨베이어, 하역 로봇에 같은 시간 배율 적용 | - |
| 3 | 대시보드 | 시뮬레이션 시간 기준으로 시간당 출하량, 리드타임 계산 | 지표 1초마다 갱신 |

### 기대 결과

- 2배속에서 키트 1개의 실제 소요 시간이 1배속의 절반에 가깝다(±10%).

- 4배속에서 FPS가 20 미만으로 떨어지면 경고가 표시된다.

## S6 ML 비전 판정 (선택)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 카메라 이미지만으로 누락을 판정하는 비전 검사를 시연한다. |
| 관련 요구사항 | FR-07, FR-08, NFR-04 / TC-07, TC-08, TC-22 |
| 담당 | 도희정 |
| 사전 조건 | 11/2 측정에서 정확도와 누락 재현율이 모두 90% 이상. 미달이면 S2의 규칙 판정으로 시연한다. |
| 입력 | 검사 카메라 이미지 (고정 시점·조명) |

### 진행 순서

| # | 주체 | 동작 | 신호 · 화면 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 검사 | 박스 도착 시 카메라로 내부를 촬영 | AtInspection |
| 2 | 검사 | Unity Sentis로 CNN을 실행해 정상·누락 판정 | InspectionResult, 판정 방식 ML |
| 3 | 시스템 | 판정과 정답 라벨을 로그에 함께 기록 | - |

### 기대 결과

- S2의 3번째 키트를 ML 판정도 누락으로 잡아낸다.

- 발표에서 테스트 세트 정확도, 누락 재현율, 혼동행렬을 함께 보여 준다.

## S7 ROS 2 로봇암 A 제어 (선택)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 실제 로봇 스택과 같은 구조로 로봇암을 제어하는 확장을 시연한다. |
| 관련 요구사항 | FR-17, FR-18 / TC-17, TC-18 |
| 담당 | 최치언 |
| 사전 조건 | 10/30 Unity ↔ ROS 2 토픽 송수신 확인 성공, ROS-TCP-Endpoint 실행 중 |
| 입력 | /arm_a/joint_command (sensor_msgs/JointState) |

### 진행 순서

| # | 주체 | 동작 | 신호 · 화면 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROS 2 노드 | 로봇암 A 관절 목표값 발행 | /arm_a/joint_command |
| 2 | Unity | ROS-TCP-Connector로 받아 로봇암 A 관절 이동 | - |
| 3 | Unity | 관절 상태 발행 | /arm_a/joint_states |

### 기대 결과

- ROS 2에서 보낸 관절값과 Unity 관절값의 차이가 1도 이내이다.

- 연결이 끊기면 로봇암 A는 Unity 단독 제어로 돌아간다.

# 4. 시연 영상 구성 (11/4 녹화)

시연 영상은 하나의 혼합 주문 실행으로 S1 ~ S5를 이어서 보여 준다. 선택 시나리오는 성공한 경우에만 뒤에 붙인다.

| 순서 | 장면 | 보여 줄 것 | 시나리오 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 공장 전경 | 셀 배치, 담당 구역 소개 | - |
| 2 | 첫 키트 한 사이클 | 피킹 → 컨베이어 → 검사 → 팩킹·라벨 → 하역 | S1 |
| 3 | 3번째 키트 | 누락 판정 → 푸셔 → 불량 박스 | S2 |
| 4 | 키트 종류 전환 | EM → DX → BL 박스 크기·배치 변화 | S3 |
| 5 | 재고 소진 | 경고 → 다음 주문 진행 → 보충 → 재개 | S4 |
| 6 | 배속 변경 | 1배 → 2배, 대시보드 지표 변화 | S5 |
| 7 | 확장 (선택) | ML 판정 결과 / ROS 2 제어 화면 | S6, S7 |

# 5. 일정 연계

| 날짜 | 시나리오 관련 작업 |
| --- | --- |
| 10/29 | 공장 씬·셀 배치, 컨베이어, 합성 데이터 생성기 |
| 10/30 | 라벨 자동 표시, 하역 로봇, 누락 규칙, 규칙 판정, ROS 2 진행 판단 |
| 10/30 ~ 11/2 | 로봇암 A 피킹·키팅, CNN 학습, 재고 소진·복구, 대시보드·배속 |
| 11/2 | 푸셔 구현, 메인 씬 통합, 오후 S1(MVP) 확인, ML 판정 기준 판단 |
| 11/3 | 로봇암 B 뚜껑 덮기, S2 ~ S5 확인, (선택) S7 |
| 11/4 | 통합 테스트, 버그 수정, 시연 영상 녹화 |
| 11/5 | 최종 발표 |